Instituto Tecnológico de las Américas

Cerrera de Seguridad De la información

Conmutación y Enrutamiento

Tabla de enrutamiento

Ipv4 Base:

172.16.8.0/14    |11111111.11111100.00000000.00000000|

ISP 8.0.0.0/26

| Subredes | IPV4 |
| --- | --- |
| Santo Domingo | 172.16.0.0/16 |
| Santiago | 172.17.0.0/16 |
| La Romana | 172.18.0.0/16 |

VLSM de la Subred Santo Domingo

| Vlans | Nombre | IPV4 | Host | Broadcast | Range |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | logística | 172.16.0.0/24 | 143 | 172.16.0.255 | 172.16.0.1 – 172.16.0.254 |
| 2 | Transporte | 172.16.2.0/25 | 67 | 172.16.2.127 | 172.16.2.1 – 172.16.2.126 |
| 3 | Almacenamiento | 172.16.1.128/25 | 84 | 172.16.1.255 | 172.16.1.129 – 172.16.1.254 |
| 4 | Costos | 172.16.1.0/25 | 104 | 172.16.1.127 | 172.16.1.1 – 172.16.1.126 |
| NA/NA | P2P | 172.16.2.128/30 | 2 | 172.16.2.131 | 172.16.2.129 -172.16.2.130 |
|  | P2P | 172.16.2.132/30 | 2 | 172.16.2.135 | 172.16.2.133 - 172.16.2.134 |

Direccionamiento

| NOMBRE | Interfaz | IP | Mascara |
| --- | --- | --- | --- |
| R-SW1 | E0/0 | 172.16.2.129 | 255.255.255.252 |
|  | Vlan5 | 172.16.0.2 | 255.255.255.0 |
|  | Vlan2 | 172.16.2.2 | 255.255.255.128 |
|  | Vlan3 | 172.16.1.130 | 255.255.255.128 |
|  | Vlan4 | 172.16.1.2 | 255.255.255.128 |
| R-SW2 | E0/0 | 172.16.2.133 | 255.255.255.252 |
|  | Vlan1 | 172.16.0.3 | 255.255.255.0 |
|  | Vlan2 | 172.16.2.3 | 255.255.255.128 |
|  | Vlan 3 | 172.16.1.131 | 255.255.255.128 |
|  | Vlan4 | 172.16.1.3 | 255.255.255.128 |
| R-CORE | E0/0 | 172.16.2.30 | 255.255.255.252 |
|  | E0/1 | 172.16.2.134 | 255.255.255.252 |

VLSM de la Subred La Romana

| Vlans | Nombre | IPV4 | Host | Broadcast | Range |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Marketing | 172.18.0.128/26 | 33 | 172.18.0.191 | 172.18.0.129 – 172.18.0.190 |
| 7 | Ventas | 172.18.0.0/25 | 68 | 172.18.0.127 | 172.18.0.1 – 172.18.0.126 |
| 8 | Clientes | 172.18.0.192/28 | 10 | 172.18.0.207 | 172.18.0.193 – 172.18.0.206 |

Direccionamiento

| NOMBRE | Interfaz | IP | Mascara |
| --- | --- | --- | --- |
| Romana | E0/0.6 | 172.18.0.129 | 255.255.255.192 |
|  | E0/0.7 | 172.18.0.1 | 255.255.255.128 |
|  | E0/0.8 | 172.18.0.193 | 255.255.255.240 |
| R-SW2 |  |  |  |

VLSM de la Subred Santiago

| Vlans | Nombre | IPV4 | Host | Broadcast | Range |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DataCenter | 172.17.0.0/27 | 20 | 172.17.0.31 | 172.17.0.1 – 172.17.0.30 |
| 10 | Operativo | 172.17.0.32/28 | 13 | 172.17.0.47 | 172.17.0.33 – 172.17.0.46 |
| 11 | Junta Directiva | 172.17.0.48/28 | 7 | 172.17.0.63 | 172.17.0.49 – 172.17.0.62 |

Direccionamiento

| NOMBRE | Interfaz | IP | Mascara |
| --- | --- | --- | --- |
| ROmana | VLAN9 | 172.17.0.1 | 255.255.255.224 |
|  | VLAN10 | 172.17.0.33 | 255.255.255.240 |
|  | VLAN11 | 172.17.0.49 | 255.255.255.240 |
| R-SW2 |  |  |  |

ISP 8.0.0.0/26

| Nombre | Red Pública | Rango de IPs Usables | Broadcast | Máscara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Santo Domingo | 8.0.0.0/28 | 8.0.0.1 – 8.0.0.14 | 8.0.0.15 | 255.255.255.240 |
| Romana | 8.0.0.16/28 | 8.0.0.17 – 8.0.0.30 | 8.0.0.31 | 255.255.255.240 |
| Santiago | 8.0.0.32/28 | 8.0.0.33 – 8.0.0.46 | 8.0.0.47 | 255.255.255.240 |
| Servidor Web ISP | 8.0.0.48/28 | 8.0.0.49 – 8.0.0.62 | 8.0.0.63 | 255.255.255.240 |